Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

SUBJECTILES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES OU DE TERRE CUITE :

TABLEAU 4 : enduits au mortier de liants hydrauliques. TRAVAUX INTERIEURS.

| Subjectile | Etat de finition recherché |  |  | Brossage, époussetage et égrenage | Impression spéciale | Enduit repassé | Enduit non repassé | Ponçage époussetage | Révision | Couche intermédiaire | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satiné | Brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enduit lissé | FINITION C |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X |
|  | FINITION B |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
|  | FINITION A |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Enduit taloché Méthode avec nus et repères | FINITION C |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X |
|  | FINITION B |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
|  | FINITION A |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Enduit au jeté et enduits projetés | FINITION C |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X |
| Dans les locaux très humides en condition d’utilisation. Les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3 La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est finement poché ou lisse. L’application de peinture, en finition « tendue », ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale. D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus. Facultative selon certaines prescriptions. Un même type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans Documents Particuliers du Marché. En finition C, le système de peinture peut être exécuté en deux couches simultanées croisées au pistolet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |