L’organisation des enseignements

Les compétences communes pouvant être travaillées en classe de seconde

| Compétences communes des six référentiels |  | Proposition de compétences communes développées en classe de seconde | Nom du dossier : GROUPE SCOLAIRE FLEURANCE Inventorier ci-dessous les activités envisageables en classe de seconde famille des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 : S'INFORMER | C1.1 Collecter et classer des informations | C1.1.1 Rechercher les informations nécessaires à la résolution d’un problème posé | TP : - repérer le point de livraison des fluides pour le local de rangement; - citer les couleurs de grillages avertisseurs dont vous aurez besoin pour réaliser la pose des réseaux en périphérie; - donner la nature des conduites et les fonctions des regards de visite sur un réseau humide; - vérifier la pente du réseau entre les 2 regards. |
|  |  |  | TBORGO : - repérer les fondations du local de rangement; - définir le type de fondations du local de rangement. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - identifier les contraintes a respecter dans le choix des doubles vitrages du châssis type 24. |
|  |  |  | AFB : - analyser les cloisons des pièces humides; - analyser les faux plafond des pièces humides. - étudier le CCTP lié au lot plâtrerie; - utiliser la maquette numérique; - utiliser les ressources proposées ci-dessous. |
|  |  |  | OBM : - rechercher les différentes caractéristiques de l'escalier est à l'aide du dossier technique et du CCTP Lot N°4. |
|  |  | C1.1.2 Classer les informations retenues | TP : - attribuer les couleurs des grillages de sécurité aux réseaux à construire. |
|  |  |  | TBORGO : - attribuer les couleurs des grillages de sécurité aux réseaux à construire. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - identifier les contraintes a respecter dans le choix des doubles vitrages du châssis type 24. |
|  |  |  | AFB : - analyser les cloisons des pièces humides; - analyser les faux plafond des pièces humides. |
|  |  |  | OBM : |
|  | C1.2 Décoder des documents | C1.2.1 Localiser le lieu de l'intervention et identifier le contexte de l'intervention | TP : - citer les différents plans du dossier à votre disposition; - donner la définition du plan de situation et du plan de masse; - décrire l’environnement du chantier. |
|  |  |  | TBORGO : - repérer sur le plan de masse le local rangement. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - citer les différents plans du dossier à votre disposition; - décrire l’environnement du chantier. |
|  |  |  | OBM : |
|  |  | C1.2.2 Identifier un ouvrage ou un élément d'ouvrage sur les pièces graphiques et écrites | TP : - repérer le point de livraison des fluides pour le local de rangement; - donner la nature des conduites et les fonctions des regards de visite sur un réseau humide. |
|  |  |  | ORGO: - rechercher dans le dossier technique les documents définissant les semelles de fondation. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV - identifier les différents châssis à l'aide du plan; - donner les différentes caractéristiques des châssis concernés. |
|  |  |  | AFB : - identifier par l'utilisation de la maquette numérique IFC et du dossier technique, les ouvrages d'aménagements liés à votre métier. |
|  |  |  | OBM : - identifier les différents ouvrages métalliques qui représentent la métallerie en vous aidant de la maquette numérique; - inventorier chaque type d'ouvrage; - repérer l'escalier est. |
|  |  | C1.2.3 Identifier les principales caractéristiques d'un ouvrage | TP : - donner les caractéristiques dimensionnelles du local de rangement. |
|  |  |  | TBORGO : - donner les caractéristiques dimensionnelles du local de rangement. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV - identifier les différents ouvrages sur la façade OUEST intérieure, en vous aidant de la maquette numérique IFC; - inventorier chaque type d'ouvrage. |
|  |  |  | AFB : - rechercher les tolérances pour la planéité locale et générale pour les cloisons séparatrices; - définir si la réalisation des faux plafonds et la pose des revêtements de sols sont-elles prévues avant ou après la pose des cloisons. |
|  |  |  | OBM : |
| C2 : TRAITER, DECIDER, COMMUNIQUER | C2.1 Organiser le chantier | C2.1.1 Inventorier les tâches ou les opérations | TP : - classer les opérations dans un ordre chronologique pour la réalisation des fondations du local de rangement. |
|  |  |  | TBORGO : - lister les étapes de la réalisation des semelles de fondation ; - classer les étapes de façon chronologique. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV - lister les différentes tâches et opérations de manière chronologique, nécessaire à la fabrication du châssis composé type 24; - compléter le graphique de phase; - compléter le graphique de fabrication. |
|  |  |  | AFB : - étudier le CCTP lot peinture; - répertorier suivant la finition demandée les travaux prévus au DTU 59,1; - utiliser les ressources proposées ci-dessous. |
|  |  |  | OBM : - énumérer les différentes phases, de manière chronologique, nécessaire à la fabrication de l'escalier; - compléter le graphique de phase; - compléter le graphique d'assemblage. |
|  |  | C2.1.2 Affecter les tâches aux différents membres de l’équipe | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - déterminer les tâches de chacun de membres de l’équipe, à l’aide du graphique de phase. |
|  |  |  | AFB : - à l’aide du graphique de phase, déterminer les tâches de chacun de membres de l’équipe. |
|  |  |  | OBM : - à l’aide du graphique de phase, déterminer les tâches de chacun de membres de l’équipe. |
|  |  | C2.1.3 Simuler différents scénarios | TP : - choisir un scénario de réalisation des semelles en fonction des résultats des l’étude de sol (SP 13). |
|  |  |  | TBORGO : - choisir un scénario de réalisation des semelles en fonction des résultats des l’étude de sol (SP 13). |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : |
|  |  |  | OBM : |
|  | C2.2 Quantifier les besoins | C2.2.1 Identifier et comparer les caractéristiques des matériels, des matériaux et des outillages | TP : - effectuer le contrôle d'un bon de livraison d'un BPE pour le coulage des semelles de fondation du local de rangement et se prononcer sur sa conformité. |
|  |  |  | TBORGO : - analyser des caractéristiques techniques des matériaux; - identifier et lister des matériaux similaires. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - analyser, à l'aide du CCTP et des fiches matériaux, les caractéristiques techniques des matériaux composant le châssis. |
|  |  |  | AFB : - étudier les fiches techniques; - regarder les vidéos et ressources proposées; - identifier les caractéristiques techniques et leurs utilisations. |
|  |  |  | OBM : - analyser les caractéristiques de l'acier puis lister les avantages et les inconvénients de celui-ci; - faire une comparaison sur les techniques de réalisation d'un escalier en acier par rapport à un escalier béton. |
|  |  | C2.2.2 Quantifier les matériaux et matériels | TP : - donner les fonctions des regards de visite sur un réseau humide; - vérifier la pente du réseau entre les 2 regards; - établir le bon de commande des canalisations (nature, diamètre, quantité), pièces de raccordement et regards; - Identifier sur le projet les sols perméables et imperméables; - calculer des surfaces de revêtements perméables et imperméables; - quantifier le déblai pour le terrassement des semelles. |
|  |  |  | TBORGO : - quantifier le béton nécessaire à la réalisation des semelles de fondation du local de rangement. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - compléter la fiche de débit en vue de la réalisation du châssis type 24; - réaliser la mise en barre économique; - réaliser le bon de commande des profils dormant. |
|  |  |  | AFB : - quantifier les surfaces à réaliser en faux plafond du sanitaire 3; - utiliser le logiciel Bim Vision; - utiliser les ressources proposées ci-dessous. |
|  |  |  | OBM : - compléter la fiche de débit pour l'escalier est; - réaliser la mise en barre économique; - réaliser la mise en tôle économique; - établir le bon de commande pour la matière d'œuvre. |
|  | C2.3 Proposer des méthodes d'exécution et produire les documents associés | C2.3.1 Analyser et choisir un mode opératoire | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - déterminer et tracer les cotations nécessaire pour l'usinages a réaliser sur la traverse intermédiaire. |
|  |  |  | AFB : - après avoir analysé les techniques de pose des carrelages muraux, choisissez le mode opératoire correspondant à votre tâche. |
|  |  |  | OBM : |
|  |  | C2.3.2 Établir des croquis, des schémas et des tracés | TP : - faire un croquis avec les dimensions caractéristiques du local de rangement (altitude et dimension). |
|  |  |  | TBORGO : - tracer d'un croquis coté des semelles de fondation. (Production d'un plan d'implantation) |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - déterminer et tracer les cotations nécessaires pour l'usinage à réaliser sur la traverse intermédiaire du châssis. |
|  |  |  | AFB : - réaliser à l'échelle 1/20ème, le calepinage du faux plafond suivant le CCTP n° 5 et le DTU 58.1, du sanitaire 3. |
|  |  |  | OBM : - repérer les donnés géométriques nécessaires pour réaliser le schéma d'implantation de l'escalier est; - réaliser le schéma d'implantation de l'escalier est. |
|  |  | C2.3.3 Prendre en compte les interfaces pluri-métiers | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB :: |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - établir un compte rendu oral à votre responsable; - rédiger un compte rendu écrit à l’attention du maître d’œuvre, à propos de la pose du carrelage mural. |
|  |  |  | OBM : - tracer sur tôle l'épure du départ de la main courante. |
|  |  | C2.3.4 Produire des documents graphiques | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - déterminer et tracer les cotations nécessaire pour l'usinages a réaliser sur la traverse intermédiaire. |
|  |  |  | AFB : - déterminer et tracer les cotations nécessaire pour la pose du faux plafond. |
|  |  |  | OBM : - tracer sur tôle l'épure du départ de la main courante. |
|  | C2.4 Communiquer, rendre compte | C2.4.1 Établir un compte rendu oral, écrit ou graphique seul ou en collaboration | TP : - établir un bon de commande; - réaliser un compte rendu oral suite aux réunions de chantier. |
|  |  |  | TBORGO : - établir un bon de commande; - réaliser un compte rendu oral suite aux réunions de chantier. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - établir un bon de commande; - réaliser un compte rendu oral suite aux réunions de chantier. |
|  |  |  | AFB : - établir un bon de commande; - réaliser un compte rendu oral suite aux réunions de chantier. |
|  |  |  | OBM : - établir un bon de commande; - réaliser un compte rendu oral suite aux réunions de chantier. |
|  |  | C2.4.2 Travailler en équipe et adopter les postures d'écoute, de discussion, de prise en compte d'avis, de participation. | TP : - participer aux réunions de chantier et intervenir suivant votre métier. |
|  |  |  | TBORGO : - participer aux réunions de chantier et intervenir suivant votre métier. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - participer aux réunions de chantier et intervenir suivant votre métier. |
|  |  |  | AFB : - participer aux réunions de chantier et intervenir suivant votre métier. |
|  |  |  | OBM : - participer aux réunions de chantier et intervenir suivant votre métier. |
|  | C2.5 Animer une petite équipe | C2.5.1 Indiquer les tâches et consignes aux membres de l’équipe. | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - réaliser un mode opératoire avec un planning de réalisation pour en dégager les activités de chacun des membres de l’équipe. |
|  |  |  | AFB : - réaliser un mode opératoire avec un planning de réalisation pour en dégager les activités de chacun des membres de l’équipe. |
|  |  |  | OBM : - réaliser un mode opératoire avec un planning de réalisation pour en dégager les activités de chacun des membres de l’équipe. |
|  |  | C2.5.2 Exposer une situation | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - rendre compte de l'avancement des travaux et de compléter les documents de suivi. |
|  |  |  | AFB : - rendre compte de l'avancement des travaux et de compléter les documents de suivi. |
|  |  |  | OBM : - rendre compte de l'avancement des travaux et de compléter les documents de suivi. |
|  |  | C2.5.3 Suivre et contrôler l'avancée des activités | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - rendre compte de l'avancement des travaux et de compléter les documents de suivi. |
|  |  |  | AFB - rendre compte de l'avancement des travaux et de compléter les documents de suivi. |
|  |  |  | OBM : |
| C3 : METTRE EN ŒUVRE - REALISER | C3.1 Organiser le poste de travail | C3.1.1 Organiser l’environnement des postes de travail | TP : - choisir l’accès des engins de chantier; - proposer une mise en place la signalisation routière provisoire de proximité. |
|  |  |  | TBORGO : - choisir l’accès des engins de chantier; - proposer une mise en place la signalisation routière provisoire de proximité. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - identifier les principales règles de sécurité à partir de la convention collective et du CHSCT; - déterminer le rôle et l’importance du port des EPI; - déterminer une zone de travail à sécuriser pour votre intervention, après l'étude du plan. |
|  |  |  | AFB : - identifier les principales règles de sécurité à partir de la convention collective et du CHSCT; - déterminer le rôle et l’importance du port des EPI; - déterminer une zone de travail à sécuriser pour votre intervention, après l'étude du plan. |
|  |  |  | OBM : - identifier les principales règles de sécurité à partir de la convention collective et du CHSCT; - déterminer le rôle et l’importance du port des EPI; - déterminer une zone de travail à sécuriser pour votre intervention, après l'étude du plan. |
|  |  | C3.1.2 Vérifier la disponibilité des matériels et outillages et leur fonctionnement. | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - identifier les matériels nécessaires au traçage du faux plafond des sanitaires et vérifier leurs bons fonctionnements; - identifier les matériels nécessaires à la pose et vérifier leurs bons fonctionnements ainsi que les éléments ou symboles de sécurité. |
|  |  |  | OBM : - lister le matériel nécessaire et faire les vérifications de mise en marche de celui-ci; - signaler toutes les anomalies sur la fiche préparation outillage et faire un compte rendu au responsable. |
|  | C3.2 Mettre en œuvre les moyens de protection | C3.2.1 Repérer les risques liés à l’activité. | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : |
|  |  |  | OBM : |
|  |  | C3.2.2 S'assurer de l’utilisation réglementaire des moyens de protection individuels et collectifs | TP : - choisir les moyens de protection et les matériels pour la réalisation des semelles de fondations conforment aux règles de sécurité et au PPSPS, du local de rangement. |
|  |  |  | TBORGO : - Lister les équipements de protections individuels et collectifs nécessaires pour la réalisation des fouilles du local de rangement. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV: - définir et vérifier l'utilisations des EPI et des EPC nécessaires à la réalisation et la mise en œuvre du châssis composé type 24.. |
|  |  |  | AFB : - lister les équipements et moyens nécessaire pour assurer la protection individuelle et collective; - mettre en place le matériel listés; - justifier vos choix et remédier en cas de déficience. |
|  |  |  | OBM : - définir les EPI et les EPC nécessaires; - vérifier leurs mise en œuvre/utilisation. |
|  | C3.3 Monter et démonter un échafaudage, un étaiement | C3.3.1 Mettre en place et stabiliser un échafaudage | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - identifier les documents et les protections collectives et individuelles à respecter pour le travail en hauteur. |
|  |  |  | AFB : - identifier les protections collectives et les aménagements du poste de travail et son environnement à mettre en place. |
|  |  |  | OBM : |
|  |  | C3.3.2 Utiliser rationnellement les planchers de travail | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - déterminer le matériel et la quantité pouvant être stocké dessus, en fonction de la classification des planchers constituant votre échafaudage. |
|  |  |  | OBM : |
|  | C3.4 Traiter les déchets et protéger l’environnement | C3.4.1 Trier les déchets selon leur catégorie | TP : - identifier les différentes bennes permettant le tri des déchets, rechercher la nature et la composition des éléments à trier. - choisir les matériaux et matériels en tenant compte de l'environnement et en adoptant une attitude éco-responsable. |
|  |  |  | TBORGO : - rechercher des types de déchets; - classer les déchets. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV - analyser et choisir la manière de trier et mettre en valeur les déchets durant la réalisation et la mise en œuvre du châssis composé type 24. |
|  |  |  | AFB : - utiliser et analyser les ressources proposées ci-dessous; - trier et classer vos déchets lors de la réalisation de vos activités. - identifier les éléments sur la fiche technique de la peinture indiquant un produit respectueux de l’environnement; - trier vos déchets à la fin des travaux de peinture. |
|  |  |  | OBM : - identifier et classer les différents matériaux selon leurs natures; - définir une organisation de tri pour le chantier; - réaliser le tri des déchets. |
|  | C3.5 Repérer, implanter et tracer des ouvrages | C3.5.1 Réaliser une implantation planimétrique et altimétrique | TP : - choisir la méthode d'implantation. - réaliser l’implantation du local de rangement sur le terrain (chaises, piquets, talus ...). |
|  |  |  | TBORGO : - implanter les fondations du local de rangement. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV - identifier les outils et outillage permettant de positionner correctement le châssis; - implanter et tracer l'emplacement du mur rideau. |
|  |  |  | AFB : - réaliser l'implantation du carrelage et de la faïence du sanitaire 3, son calepinage, en vue de la pose de ces revêtements. - réaliser l'implantation du faux plafond. |
|  |  |  | OBM : - réaliser le tracé de l’implantation l’escalier Est; - réaliser la pose de celui-ci. |
|  |  | C3.5.2 Tracer des lignes et niveaux de référence. | TP : |
|  |  |  | TBORGO : - tracer le niveau "1m" dans un bâtiment existant. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - tracer l’implantation du carrelage au sol; - tracer les niveau de référence pour le faux plafond. |
|  |  |  | OBM : - tracer sur le sol l'implantation des deux poteaux intermédiaires et tracer l'implantation des deux limons d'extrémité sur la dalle de béton. |
|  | C3.6 Réaliser, poser, modifier une partie d'ouvrage | C3.6.1 Mettre en œuvre un mode opératoire, un processus d'exécution | TP : - mettre en place les réseaux et contrôler les pentes avec un niveau de maçon, un niveau optique et/ou un laser canalisation. |
|  |  |  | TBORGO : -réaliser les fouilles des semelles de fondation du local de rangement ; - réaliser le ferraillage des semelles de fondation. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - réaliser le châssis composé à l'aide des fiches machines et de leurs modes opératoires. |
|  |  |  | AFB : - analyser les différentes étapes nécessaires à la réalisation de votre travail; - rédiger l'ordre chronologique de ces activités; - utiliser les ressources proposées ci-dessous. |
|  |  |  | OBM : - réaliser l'escalier Est à l'aide des différentes fiches machines et de leurs modes opératoires; - assembler l'escalier Est à l'aide du graphique d'assemblage. |
|  |  | C3.6.2 Intervenir en co activité | TP : - réaliser la pose et le raccordement du caniveau à grille du local de rangement. |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - poser le faux plafond après avoir réalisé l’implantation; - prendre en compte le travail des autres corps de métiers dans le cadre de la co-activité. |
|  |  |  | OBM : |
|  |  | C3.6.3 Prendre en compte et respecter les interventions des autres corps d'état en aval et amont | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - poser le faux plafond après avoir réalisé l’implantation; - prendre en compte le travail des autres corps de métiers dans le cadre de la co-activité. |
|  |  |  | OBM : |
| C4 : CONTROLER, RECEPTIONNER | C4.1 Réceptionner les matériels et matériaux | C4.1.1 Contrôler les quantités et la conformité des commandes réceptionnées. | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - vérifier la conformité de la teinte choisie par le maître d’œuvre; - vérifier la quantité de produit nécessaire à l’aide de la fiche technique et du plan. |
|  |  |  | OBM : - vérifier la commande réceptionnée; - vérifier les profilés et les tôles que vous avez réceptionné à l’aide du bon de commande. |
|  | C4.2 Contrôler les ouvrages | C4.2.1 Contrôler la conformité de l’ouvrage | TP : - contrôler la pente des réseaux EP en sortie du local et les fils d'eau de raccordement au réseau principal. |
|  |  |  | TBORGO : - rechercher les contrôles à effectuer sur l'ouvrage; - désigner le matériel nécessaire au contrôle; - effectuer le contrôle sur l'ouvrage désigné. |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - contrôler et réceptionner les ouvrages et les accessoires; - Quantifier chaque type d'ouvrage. |
|  |  |  | AFB : - étudier et analyser les prescriptions en vigueur; - utiliser les ressources proposées; - contrôler physiquement votre travail. |
|  |  |  | OBM : - choisir les outils de contrôle et vérifier la conformité l'escalier est; - remplir la fiche d'autocontrôle. |
|  |  | C4.2.2 Respecter une procédure de contrôle établie | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : |
|  |  |  | AFB : - vérifier la planéité du sol; - vérifier la pose périphérique suivant les prescriptions du DTU. |
|  |  |  | OBM : - vérifier les dimensions de l'escalier; - remplir la fiche d'autocontrôle. |
|  |  | C4.2.3 Renseigner des documents de contrôle qualité. | TP : |
|  |  |  | TBORGO : |
|  |  |  | IPB : |
|  |  |  | MAV : - renseigner les documents liés au traitement des déchets et à leur évacuation; - renseigner les fiches qualités auto-contrôle. |
|  |  |  | AFB : - renseigner les documents liés au traitement des déchets et à leur évacuation; - renseigner les fiches qualités auto-contrôle. |
|  |  |  | OBM : - renseigner les documents liés au traitement des déchets et à leur évacuation; - renseigner les fiches qualités auto-contrôle. |