Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 14 : subjectiles bois et dérivés -TRAVAUX INTERIEURS (peinture).

| Subjectiles | Qualité de surface | Peinture (note 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etat de finition recherché (note 2) |  |  | Brossage | Impression (note 4 et 6) | Rebouchage | Ponçage | Enduit non repassé | Enduit repassé | Ponçage à sec | Couche intermédiaire | Révision | Couche de finition |
|  |  | Mat | Satinée | Brillant (note1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bois massif latté éléments plaqués MDF panneaux de particules contreplaqués (note 3) | Raboté | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Raboté et poncé | Finition B |  |  | X | X | X |  | X (note 5) |  | X | X |  | X |
|  |  | Finition A |  |  | X | X | X | X |  | X (note 5) | X | X | X | X |
| Panneaux de fibres durs (note 3) | Brut | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Poncé | Finition B |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X |
|  |  | Finition A |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| Note 1 Dans les locaux très humides en condition d’utilisation. Les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3 Note 2 La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est finement poché ou lisse. L’application de peinture, en finition « tendue », ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale. D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus. Note 3 Les produits de masse volumique inférieurs à 0,5 ne sont pas traités dans ce tableau. Note 4 L’impression peut être exécuté en atelier par un fabricant ou autre corps d’état concerné. Note 5 Ces opérations ne s’appliquent pas aux fenêtres et aux portes fenêtres. Note 6 L’impression des fonds de feuillures est effectuées avant posent des vitrages ; les parcloses sont imprimées avant la livraison au peintre. Note 7 Le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’intérieur est compatible avec le système extérieur. Note Les joints sont considérés apparents ou habillés par un couvre joint. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |